	ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник STRIPE
ПАСПОРТ

1. Назначение    

1.1. Светильник серии STRIPE, потолочный, с трубчатой люминесцентной лампой (цоколь G5) и электронным пускорегулирующим аппаратом   предназначен, для освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1,  ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС  ГОСТ P 51318.15-99 и  ГОСТ Р 51514-99.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 

1.4. Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды IP20 по ГОСТ 14254-96.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.


1

Упаковка, шт.




1

Паспорт, шт.




1

3. Требования по технике безопасности

   Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. 

   Светильник может быть непосредственно установлен на потолок из нормально воспламеняемого материала.

4. Состав изделия

    Светильник состоит из цельнометаллического сварного корпуса, покрытого белой порошковой краской, на котором смонтированы ЭПРА и проводка. Ламповые патроны закрепляются на крышке корпуса.

Габаритные размеры:


[image: image1.png]65
==

(R






	
	5. Правила эксплуатации и установка 

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

5.2. С распакованного светильника снять крышку и освободить ламповые патроны.  Провода питания подвести  к светильнику через отверстие в корпусе. 

5.3.  Корпус  закрепить на опорной поверхности и подключить питающие провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. 

5.4. Вставить ламповые патроны в крышку и закрепить ее  на корпусе с помощью винтов.

5.5. Вставить люминесцентные лампы. 
6. Свидетельство о приемке

  Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07  и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   ОТК __________________________

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства       

7.1.Завод - изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
7.3.Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.
Дата продажи _________________________________

Штамп магазина




	Артикул (количество и мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Схема
электрических
соединений
	Максимальное число светильников, подключенных на 1 фазу, шт.
	Коэффициент мощности
	Габариты, мм

АхВхС
	Масса, кг,

не более
	Установочный размер,

L, мм
	Технические условия

	STRIPE


114 

128

135
	ЛЛ

G5
	Приведена на ЭПРА
	100

75

80
	0,96
	580х55х63

1180x55x63

1480x55x63
	1,0

1,5

2,0
	400

800

1100
	ТУ 3461-001-44919750-07



01.10.12








_1404635112

